《荔枝果园宜机化改造技术规范》标准编制说明

一、标准制定背景及任务来源

广东省荔枝种植面积和产量均位居全国首位，占比超过50%。我省荔枝果园土地过于分散，立地条件不理想，资源利用率非常低，基本设施建设较差。在当前乡村振兴战略以及农业农村供给侧结构性改革的新形势下，要实现我省荔枝产业的高质量发展，必然要提升荔枝园的综合生产机械化水平。但是我省荔枝大部分建于丘陵坡地，且种植较密，不适合推广机械化，因此需要从农机农艺深度融合研究入手，通过制定宜机化的果园改造规范，探索构建荔枝标准化栽培模式，进行荔枝生产关键环节机械装备引进、科技攻关与产区示范，实现荔枝树体改造以及栽培改良技术的突破，以及关键环节适用机械化作业装备的研发与推广，进而以点带面提升我省荔枝产业机械化水平。

我国尚未有针对荔枝山地果园改造的标准。本标准制定是广东省市场监督管理局下达的推动大规模设备更新和消费品以旧换新相关地方标准修订计划（第四批）（粤市监标准[2024]348号）中的《荔枝果园宜机化改造技术规程》的项目，由广东省农业科学院果树研究所负责起草。本标准的制定将推动改善荔枝园农机通行和作业条件，提高农机适应性，平地、缓坡地扩展大中型农机运用空间，中陡坡地扩展小型农机运用空间，加快补齐丘陵山区农业机械化基础条件薄弱的短板。

二、主要工作过程

任务下达后，修订人员大量查阅了国内外有关果园宜机化改造的相关论文、论著，结合团队多年来的研究结果，编制了标准制定草案，对一些技术措施进行了大量的生产调研和技术验证工作，包括宜机化的种植模式、种植密度、宜机化的地块改造技术参数、机耕道、机械作业道技术要求参数。标准制订小组对相关资料进行了汇总整理，经过充分讨论后形成了征求意见稿。

三、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

（一）标准编制的原则是：

- 严格按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

- 标准应符合国家有关法律法规、强制性标准及相关产业政策要求；

- 标准要具有科学性、先进性、经济性，可操作性。

（二）本标准的主要技术内容确定依据：

- 规范性引用文件

本标准规范性引用文件包括GB/T 30600 高标准农田建设通则、NY/T 2194 农业机械田间行走道路技术规范、NY/T 4256 丘陵山区农田宜机化改造技术规范、DB32/T 5014 果园宜机化改造技术规范、DB45/T 2542  荔枝密闭园改造技术规程、DB50/T 915 丘陵山区坡改梯宜机化土地整治技术规范。

GB/T 30600标准中明确了灌溉与排水渠系的相关参数；NY/T 2194 规范中明确机耕道路的技术规范参数；NY/T 4256规范中明确了农田宜机化改造的基本内容；DB32/T 5014标准中明确了果园宜机化改造中 灌排水改造要求；DB45/T 2542标准中明确了荔枝种植的株行距和密度。DB50/T 915规范中明确了丘陵山地坡地改梯田的范围和参数；这些在本标准的制定中都有引用。

2、术语与定义中明确了宜机化果园和果园宜机化改造的概念，并参考NY/T 4256中的标准对果园改造中地形概念进行了规定，同时明确了不同类型果园道路的概念。

3、果园改造基本要求：参考NY/T 4256中的要求，同时考虑荔枝果园宜机化改造成本与收益比，确定选择坡度角不大于25°的缓坡地和中坡地果园或者平地果园，中坡地果园优先选择有梯台种植的果园。为了使荔枝果园宜机化改造后可以更好的被利用，添加了选择交通方便、水源便利、管理规范、种植水平与宜机化需求度较高的要求。

4、改造目标和改造内容主要参考NY/T 4256中的要求，同时考虑广东荔枝果园的实际要求，添加了改善荔枝园农机通行和作业条件，提高农机适应性，补齐丘陵山区农业机械化基础条件薄弱的短板等要求。

5、勘察设计主要参考NY/T 4256中的要求，明确了宜机化改造之前，应进行勘察测绘和工程设计，编制勘察文件和初步设计报告。根据改造要求，查明、分析、评价改造区域的地理环境特征、土壤条件和果园状况，测量绘制原貌地形图，拍摄能够反映改造前耕地、附属设施等分布状况的现状图。 果园地块、机耕道设计前，应先根据地块用途进行机械化农艺设计，农田、机耕道设计应满足果园机械安全通行和高效作业。果园设计宜内部土方挖填平衡，减少工程量。设计参数应包括改造地块的分布、长宽、高度、高差、平整度等内容，并计算土方工程量。

6、种植模式改造主要参考DB45/T 2542中的要求，株行距约5.0m×6.0m～6.0m×6.0m，每亩保留植株18～22株，株间留空1.5m-1.6m。考虑宜机化改造果园后期需要通行小型机械，需要预留机械作业道1.5m，因此根据果园树高差异，品种差异以及地形差异，将株行距调整为4.5m×5.0m到8.0m×10.0m。

7、地块改造主要参考NY/T 4256和DB50/T 915中的要求，根据果园现有地形条件可选择水平条田、缓坡田，水平梯田布局。坡度角小于3度的果园改造为水平果园，改造后田块长边应不小于100m；短边以不小于20m。坡度角为3度-10度的果园改造为缓坡田，改造后田块长边应不小于100m，短边以不小于30m。改造后的缓坡田，单块田地纵向坡度小于5%，横向坡度小3%。坡度角为10度-25度的果园，应优先沿等高线改造为水平梯田。改造后，田块长边应不小于100m，短边以不小于7m，保证沿梯面可通行小型机械。水平梯面改造最大的挖填高度小于1.5m。

8、机耕道的技术要求主要参考NY/T 4256和NY/T 2194中的要求，机耕道路基宽度应不小于3.5m，路面宽度不小于3.0m，最大纵坡不大于9%。农业机械下田坡口坡度角应不大于18°，宽度应不小于2.5m。整理后的地块生产路直接通达的耕作田块数占耕作田块总数的比例应达到100%。同时综合考虑广东荔枝果园实际情况，增加了梯田较窄的果园可在2个梯面间留一个梯面作为机械作业路，宽度1.5m以上。坡度较大的果园，设置机耕道时可呈斜线形，沿坡脚向坡顶蜿蜒而上，从而降低机耕道的坡度角。

9、灌溉与排水渠系技术部分主要考虑广东地区降雨较多，丘陵山地果园改造后对于水土流失要求较高，因此参考GBT30600标准、DB32/T 5014中的要求，综合考虑了改造成本和果园实际情况，增加了灌溉和排水渠系的内容。

四、采用国际标准

无

五、与现行法律法规和强制性标准的关系

本标准的制定过程中参考了GB/T 30600-2022 高标准农田建设通则；NY/T 4256-2022 丘陵山区农田宜机化改造技术规范等标准中的内容，是对这些标准在荔枝果园宜机化改造过程中的细化、补充，使之更加适合广东省的荔枝果园。目前未发现本标准与有关现行法律、法规以及强制性国家标准有抵触或者相矛盾之处，

六、重大分歧意见的处理经过和依据

规程在修订过程中征求了本行业内的各位专家、基层技术推广人员、种植户、农田机械操作员等人员，充分听取了大家的意见，未产生任何重大分歧意见，制定工作仅限于对果园宜机化改造过程中的一些流程、内容以及技术参数进行规范。对于专家提出的书面意见，逐条进行分析处理，对不采纳的意见提出信服的理由。

七、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本标准只规范了荔枝果园宜机化改造的基本要求、改造目的、改造内容、技术要求等内容，建议本标准作为推荐性标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

1、由标准归口部门贯彻标准，针对与标准有关的各级政府及相关单位人员组织标准宣贯培训班，由标准制定人主讲。

2、成立标准宣贯实施小组，由标准制定人担任组长，联合其他相关技术人员，大力开展标准的宣传贯彻工作。

3、建立标准实施示范基地，通过以点带面的方式，客观形象地宣传贯彻标准。

4、开展标准技术培训班、观摩会，直接面向广大的果农，宣贯实施标准，使广大果农了解标准、熟悉标准、执行标准。

9、废止现行有关标准的建议

无

10、其他应予以说明的事项

无